气动打标机常见故障分析

| 症 状 | 可 能 原 因 | 解 决 方 式 |
| --- | --- | --- |
| 打标位置每次发生变化 | 1. 每次开机后是否做过机头复位？ 2. 打标速度过快 3. 同步带太松. | 1. 记住开机后尽量做机头复位！ 2. 打标速度过快可能引起电机来不及响应而产生位置偏差。刻印和空走不能超过95 3. 紧同步带 |
| 复位时针头发出大量撞击的噪音 | 1. USB线松动； 2. 限位开关损坏。 3. 软件是否不稳定 | 1. 必须把USB线插紧！ 2. 用手按住限位开关后，检查控制器上的X、Y限位开关指示灯是否亮，如果不亮说明限位开关损坏或者连线损坏。如损坏，可以更换限位开关。 3. 卸载软件重装，或者更换一台电脑测试一下有无问题。 |
| 打印针振动很弱 | 1. 气压不够； 2. 针套内的O型圈上有油； 3. O型圈损坏，无法起到密封作用。 | 1. 检查进气压（当针头在振动时） 2. 擦去O型圈上多余的油，保证气源的清洁，过滤过多的油和水 3. 换O型圈 |
| 打印针能正常移动，但不振动 | 1. 气压够了吗？ 2. 电磁阀关闭了 3. 针头卡在针套上了 4. 针头跳出针套外了 5. 气管卡住 6. 电磁阀损坏 | 1. 检查气压，通常需要4～6MPa气压 2. 打标机主机上有一个按钮，叫“控气”，如果你关闭了，就无法出气了 3. 长期使用过程中，许多细小的金属碎屑可能进入针套卡住针头。因此请定期清洁针套内部，然后加些缝纫机油（避免O型圈上弄到油） 4. 针头在振动过程中必须始终在针套内，跳出可能由于O型圈上有油或O型圈已被磨损。 5. 疏通气管 6. 确认每次打标时，控制器上的控气指示灯会闪，否则就可能电磁阀有问题。 |
| 打标深度不够 | 1. 气压不够； 2. 打标速度； 3. 工件和针头之间距离过大 4. 电磁阀老化供气小 5. 针头震动频率小，漏气了 | 1. 检查进气压（当针头在振动时），通常需要4～6MPa气压，硬质材料气压要大些。 2. 调整打标速度，硬质材料速度要慢些。 3. 调整工件和针头之间的距离，硬质材料距离要近些，但不能小于3mm。 4. 要判断是不是 电磁阀问题请拧下针头，直接打印，听听出来的空气的声音，判断是否有力量。出来的气体依然很小可以判断为电子阀故障，请更换新的电子阀 5. 更换新的密封圈，检查针套是否有间隙，如有必要更换整个针头。 |
| 有时按下机头上的打印开关或脚踏开关，不起作用 | 1. 软件没有准备好 2. 按钮损坏 | 1. 当你开始打印后，开始刻印符号 是暗的，你必须等到它变亮了 才能开始命令它刻印。否则计算机不会响应的。或者重新启动软件再次尝试，注意检查连接线是否接好了。 2. 更换按钮或配件。 |
| 打的标记歪歪扭扭，特别是 “0”和“8”不能封口。 | 1. 同步带太松. 2. 打标速度太慢，而气压太大导致打的太深（特别是针对一些软质材料如铜铝） 3. 导轨平行度不好 | 1. 紧同步带 2. 加快打标速度，降低气压 3. 一般发生在圆柱导轨上，长期使用后可能轴套和导轨的平行度会不好，关上控制器，前后左右拖动打标头，看是否遇到过大阻力，如果有，请把导轨两侧的内六角螺丝放松些。 |
| 如控气开关打开后，在电脑没有给指令时，针头自己持续往复振动。 | 1. 先开了控制器，后开的软件 | 1. 可以先关上控气开关，等在电脑中打开一个打标文件后，再开控气开关，就不会这样了。 |
| X或者Y轴不移动，打标只能一个方向移动，并伴有大量噪音。 | 1. 电机线断了。 2. 数据线连接线松动。 3. 软件不稳定了 | 1. 打开打标机头，重新用新的电线接好。 2. 关机重新插拔数据线或者更换插口。 3. 重装一下软件或者系统，此外可以更换一台电脑测试。 |
| 打印出的字符笔画有缺失或拖尾 | 1. 开气关气延时没有设置好 | 1. 在软件中加大开气延时，就能避免第1笔画的缺失；加大关气延时，就能避免最后1笔画的拖尾。 |
| 打标时在一点重复打印 | 1. 电脑配置过低造成短暂电脑死机 | 1. 如果打标机在一点重复打印，很可能是由于电脑配置过低（尤其是USB的气动打标机对于电脑要求较高），造成电脑突然停顿1秒左右。此时必须关闭电脑上其他所有软件，尤其是禁止屏幕保护软件，这是最容易造成问题的一种因素。 |
| 如果你遇到了许多无法解释的问题 | 1. 你有没有仔细阅读过本说明书？ 2. 软件不稳定了 3. 接触不良 4. 一些零件出问题了 | 1. 必须先仔细阅读说明书后再操作，任何小的疏忽都可能导致机器无法正常工作（例如接线是否牢固、电压的稳定性等） 2. 卸载原软件后，重新安装软件或者操作系统。 3. 重新牢固连接所有电线电缆，打开控制器检查是否所有接插件是否插牢。（这通常发生在经过长途运输后） 4. 不妨自行检查判断是否有明显的零部件损坏，（例如Y轴电机线由于经常运动，是否发生破损？） 5. 或者可以直接联系我们进行检修。 |